F/W Architecture

Common Reference

4-Layer Architecture & Common Patterns

Document No. : ARCH-COMMON-001

Revision : 1.0

1. Introduction

본 문서는 임베디드 펌웨어 프로젝트 전반에 공통으로 적용되는 아키텍처 규약을 정의한다. 4계층(4-Layer) 분리, 계층 간 호출 방향, 각 계층의 책임과 초기화 패턴을 다루며, 다른 프로젝트에 그대로 참조하여 적용할 수 있는 형태로 작성되었다.

코드 작성 시점의 문법, 표기, 형식 규칙은 별도의 「F/W Coding Standard」 문서를 참조한다.

1.1 본 문서의 목적

- 신규 모듈 추가 시 어느 계층에 어떤 형태로 구현해야 하는지에 대한 가이드 제공

- 계층 간 의존성 / 호출 방향 위반 방지

- 프로젝트 전반의 디자인 패턴 통일

- 의료기기 인증(IEC 62304 등) 또는 안전·품질 인증 대응 시 아키텍처 산출물로 활용

1.2 적용 범위

- 새 프로젝트의 펌웨어 골격을 잡을 때 본 문서의 4-Layer 구조와 초기화 패턴을 그대로 따른다.

- 기존 프로젝트의 리팩토링 시 본 문서를 기준 아키텍처(Target Architecture)로 삼는다.

- 프로젝트 고유의 도메인 로직, RTOS 종속성, 에러 처리 정책, 스레드 구성 등 세부 정책은 각 프로젝트의 부속 문서에서 별도 정의한다.

2. 4-Layer 구조 (4-Layer Architecture)

2.1 계층 정의 및 호출 방향

코드는 4개의 계층으로 구성하며, 호출 방향은 반드시 상위 → 하위 (Top-down) 방향으로만 이루어진다. 하위 계층이 상위 계층을 직접 호출하지 않는다.

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  APP Layer       │  <- 진입점 / 시스템 시나리오│

│                  │     비즈니스 로직          │

└──────────────────┬───────────────────────────┘

│ 호출

▼

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  DCA Layer       │  <- 도메인 로직            │

│  (Device Comp.   │     상태 보유 / 정책 판단  │

│   Abstraction)   │                           │

└──────────────────┬───────────────────────────┘

│ 호출

▼

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  DDI Layer       │  <- HW / 자원 1차 추상화   │

│  (Device Driver  │     slot 추상화 /          │

│   Interface)     │     다중 인스턴스          │

└──────────────────┬───────────────────────────┘

│ 호출

▼

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  DRV Layer       │  <- MCU Dependency        │

│                  │     칩 제조사 IP / SDK 직접 사용│

└──────────────────┬───────────────────────────┘

│

▼

MCU 칩 제조사 IP / HAL / SDK

2.2 계층별 책임

| Layer | 주요 책임 | 대표 함수 네이밍 |
| --- | --- | --- |
| APP | · 시스템 진입점(스레드/메인 루프) · 시스템 라이프사이클 상태머신 · 시스템 동작 시나리오 구현 · DCA 함수를 조합하여 비즈니스 로직 구성 · 사용자 / 외부 입력 이벤트 처리 | app_<feature>_init() app_<feature>_run_loop() app_<feature>_task() |
| DCA | · 도메인 로직 구현 (의미 부여 계층) · 도메인 상태 보유 및 관리 · DDI 자원을 조합한 상위 기능 제공 · 정책/판단(허용 여부 등) 단일 결정 | dca_<module>_init() dca_<module>_run_loop() dca_<module>_get_info() |
| DDI | · DRV 기능을 상위에서 사용하기 좋은 형태로 1차 포장 · 외부 IC 드라이버 구현 · 다중 인스턴스(slot) 추상화 · RTOS 자원(큐/뮤텍스 등) 추상화(불투명 포인터) | ddi_<peripheral>_open() ddi_<peripheral>_read() ddi_<peripheral>_write() |
| DRV | · MCU Dependency 계층 · 칩 제조사 IP / Header만 직접 사용 · MCU 교체 시 본 계층만 수정으로 대응 | drv_<peripheral>_open() drv_<peripheral>_read() drv_<peripheral>_write() |

2.3 계층 간 의존성 규칙

- 상위 계층은 자기 계층 + 바로 아래 계층까지 호출 가능하다. (예: APP → DCA, DCA → DDI)

- 계층을 건너뛰는 호출은 원칙적으로 금지한다. (예: APP → DDI 직접 호출 금지, DCA → DRV 직접 호출 금지)

- 동일 계층 내 모듈 간 호출은 허용하나, 가급적 의존성을 최소화한다.

- 하위 계층에서 상위 계층의 헤더를 #include 하지 않는다. 하위 계층이 상위 계층에 정보를 전달할 때는 콜백(함수 포인터 등록) 또는 메시지 큐를 사용한다.

- APP 진입점은 시스템 라이프사이클 step별 액션을 명시적으로 제어하기 위해 같은 APP 레이어 내부 함수뿐 아니라 DCA의 init / poll / run_loop 류 함수도 직접 호출한다. 이는 동일 레이어 내부 컴포넌트가 하위 레이어를 호출하는 일반 규칙의 적용이며 별도 예외 조항이 아니다.

2.3.1 Pre-main Boot 예외

BSP/FSP 등 칩 벤더 프레임워크의 부팅 콜백(예: WarmStart, early-init 등)으로 main() 진입 전에 실행되는 시점에 한해 DRV → DCA 상향 호출을 명시 허용한다.

- 이 예외는 부팅 시점(main 진입 전)에만 적용되며, 런타임 시점에는 적용되지 않는다.

- GPIO 초기 상태처럼 main 진입 전에 반드시 설정되어야 하는 항목으로 사용을 제한한다.

- 해당 호출 지점에는 “Pre-main boot exception” 주석을 명시한다.

[Tip] 하위 계층은 상위 계층의 도메인 의미를 알지 못해야 한다. 예를 들어 DDI GPIO 모듈은 어떤 핀이 "사용자 입력 스위치"인지 모르며, 슬롯(slot) enum의 상태만 다룬다. 도메인 의미 부여는 DCA 계층의 책임이다.

2.4 의존성 점검 체크리스트

- 하위 계층의 헤더가 상위 계층 헤더를 #include 하지 않는가?

- 동일 계층 내부 모듈 간 호출이 순환 의존을 만들지 않는가?

- 계층을 건너뛰는 호출(APP→DDI, DCA→DRV)이 코드 어딘가에 남아 있지 않은가?

- 하위 계층에서 상위 계층으로 정보를 전달할 때 콜백 또는 큐 메커니즘만 사용하는가?

- 도메인 의미(이름, 정책)가 DCA 위쪽에만 등장하고 DDI/DRV에는 등장하지 않는가?

- Pre-main boot exception에 해당하지 않는 DRV→DCA 호출이 런타임 경로에 없는가?

3. 초기화 패턴 (Init / Open)

계층별로 초기화 함수의 명명과 책임을 구분한다. 호출자는 항상 자기 계층의 초기화 함수만 호출하며, 한 계층 아래까지만 직접 호출하는 의존성 규칙을 그대로 따른다.

3.1 계층별 초기화 함수 명명 규약

| 계층 | 함수명 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| DRV | _open() | 개별 HW 자원(슬롯) 단위로 MCU IP를 open. 예: drv_<peripheral>_open(slot) |
| DDI | _open() | DDI 슬롯에 매핑된 DRV 자원을 open하고 1차 포장 상태로 준비. 예: ddi_<peripheral>_open(slot) |
| DCA | _init() | 도메인 모듈 단위로 여러 DDI 자원을 통합 초기화. 도메인 기본 상태 설정 포함. 예: dca_<module>_init() |
| APP | _init() | 관련 DCA 모듈들의 init을 한 번에 호출하여 시스템 단위 초기화 완료. 콜백 등록도 본 단계에서 수행. 예: app_<feature>_init() |

3.2 초기화 호출 구조

초기화는 상위 계층에서 하위 계층 방향으로 한 단계씩만 호출한다. 한 계층을 건너뛰는 초기화 호출은 금지한다.

APP 진입점

│

├─ app_<feature>_init()        ← APP 레이어 init

│      │

│      ├─ dca_<module_a>_init()  ← DCA 레이어 init

│      │      │

│      │      ├─ ddi_<periph_x>_open()   ← DDI 레이어 open

│      │      │      │

│      │      │      └─ drv_<periph_x>_open()  ← DRV 레이어 open

│      │      │

│      │      └─ ddi_<periph_y>_open()

│      │

│      └─ dca_<module_b>_init()

│

└─ app_<feature>_init()  (다음 APP 모듈)

3.3 초기화 작성 규칙

- APP _init() 함수는 관련 DCA들의 _init()을 호출한다. APP에서 DDI나 DRV를 직접 init / open 하지 않는다.

- DCA _init() 함수는 자기 도메인이 필요로 하는 DDI 자원의 _open()을 호출하고, 자신이 보유한 상태(도메인 기본값)를 명시적으로 초기화한다.

- DDI _open() 함수는 자신이 사용하는 DRV 자원의 _open()을 호출하고, 슬롯에 대한 1차 포장 상태를 준비한다.

- DRV _open() 함수는 칩 제조사 IP / HAL의 open API를 직접 호출한다.

- 상위 → 하위 계층에 콜백을 등록하는 동작은 모두 _init() 단계에서 완료한다. 메인 루프(또는 워커 스레드) 진입 시점에는 콜백 등록이 끝나 있어야 한다.

- 초기화는 모든 모듈이 idempotent하지 않다고 가정한다. 동일 자원을 두 번 _open() / _init() 하지 않도록 호출 경로를 한 곳으로 모은다.

3.4 초기화 시점 분리 (선택 적용)

시스템에 따라 초기화는 다음 두 시점으로 나누어 운영할 수 있다. 본 문서는 1회 초기화만을 공통 골격으로 정의하며, 사이클별 진입/해제는 프로젝트 부속 문서에서 별도로 정의한다.

| 시점 | 의미 | 예시 동작 |
| --- | --- | --- |
| 부팅 1회 초기화 | 시스템 부팅 직후 단 1회 실행되는 초기화. HW 자원 open, 도메인 상태 초기화, 콜백 등록 포함. | app_<feature>_init() / dca_<module>_init() / ddi_<peripheral>_open() 호출 체인 |
| 사이클별 진입/해제 | 운영 중 특정 상태 진입/해제 시마다 호출되는 초기화/정리. 가시 동작(LED, LCD, 외부 출력 등) 제어가 일반적. | 도메인 모듈이 제공하는 _enter() / _exit() 또는 _start() / _stop() 류 API |

[Tip] 부팅 1회 초기화는 자원 확보와 콜백 등록을 책임지고, 사이클별 진입/해제는 사용자 가시 동작과 외부 출력의 on/off만 다루도록 책임을 분리한다. 두 시점을 같은 함수에 섞지 않는다.

부록 A. 핵심 패턴 요약

| 패턴 | 규칙 |
| --- | --- |
| 4-Layer 호출 방향 | APP → DCA → DDI → DRV (Top-down). 계층 건너뛰기 금지. |
| 계층 간 의존성 | 하위 계층 헤더만 #include. 상위 계층 헤더 #include 금지. |
| 상향 정보 전달 | 하위 → 상위 정보 전달은 콜백(함수 포인터 등록) 또는 큐 사용. |
| Pre-main boot 예외 | BSP/FSP 부팅 콜백 한정으로 DRV → DCA 상향 호출 허용. 런타임 미적용. |
| 초기화 명명 | DRV/DDI = _open(), DCA/APP = _init(). |
| 초기화 호출 | APP _init → DCA _init → DDI _open → DRV _open. 한 단계씩만 직접 호출. |
| 도메인 의미 위치 | DCA 이상에서만 등장. DDI/DRV는 slot 식별자와 자원 상태만 다룸. |