F/W Coding Standard

Document No. : DRTECH-FW-001

Revision : 1.0

Date : 2026.04.29

1. Revision History

| Date | Version | Revision | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.04.29 | v1.0 | PLASMA-ENDO 프로젝트 코딩 스탠다드 초안 작성 | 문승민 |

2. Introduction

본 문서는 펌웨어(F/W) 개발 시 적용되는 C 기반 코드 작성 규칙을 정의한다.

본 문서의 규칙은 모든 신규 코드에 적용되며, 기존 코드도 점진적으로 본 표준에 맞춰 정리한다.

계층(Layer) 구조, 호출 방향, 각 계층의 책임 등 아키텍처에 관련된 사항은 본 문서가 아닌 별도의 「PLASMA-ENDO F/W Architecture」 문서에서 정의한다. 본 문서는 코드 작성 시점의 문법, 표기, 형식 규칙만을 다룬다.

3. 명명 규칙 (Naming Conventions)

3.1 기본 표기법

- 함수, 변수 등 식별자는 소속 계층 이름(app / dca / ddi / drv)을 prefix로 사용한다. 계층 정의 및 호출 규칙은 별도의 「F/W Architecture」 문서를 참조한다.

- 함수, define, enum, struct 모든 이름은 snake_case를 따른다.

- define, enum의 멤버 변수는 대문자로 표기한다.

- struct, enum의 별칭(typedef alias)은 소문자로 표기한다.

- 열거형 상수는 언제나 열거형 이름으로 시작하여야 한다.

- 가능한 한 열거형과 구조체에 typedef를 사용한다.

예시

#define D_TMC5130_REG_A1                       // define 선언

typedef enum {
    E_TMC5130_A_MODE,                           // enum 멤버 변수
    E_TMC5130_B_MODE,
    E_TMC5130_C_MODE
} ddi_tmc5130_mode_e;                           // enum 별칭

typedef struct {
    uint32_t iholdIrun;                         // struct 멤버 변수 (camelCase)
    uint32_t coolconf;
} ddi_tmc5130_param_t;                          // struct 별칭

3.2 변수 표기법 (지역 변수, struct 멤버 변수)

- 지역 변수와 struct 멤버 변수는 camelCase로 작성한다.

- 멤버 변수에서는 자료형 크기를 명시하지 않는다.

- 배열 / 포인터에 별도의 접미사(_arr, _ptr)는 사용하지 않는다.

- 함수 내부에서 선언하는 변수는 의미가 드러나는 이름을 사용한다. 단일 문자 변수명(예: s, h, m, d, e)은 금지한다. 짧더라도 slot, handle, mutex, deb, event 처럼 한 단어로 의미를 표현한다. 단, for 루프 카운터(i, j, k)는 예외로 허용한다.

/* struct 멤버 변수 - camelCase */
typedef struct {
    onoff_e    powerSW;
    onoff_e    footSWTrig;
    connect_e  handpiece1Conn;
    onoff_e    batteryFull;
} dca_system_info_t;

/* 지역 변수 - camelCase, 자료형 크기 prefix 없음 */
uint8_t dca_battery_adc_to_percent(uint16_t adcRaw)
{
    static const uint16_t mvSteps[9] = { ... };
    bool isCharging = false;
    uint16_t adcZeroMax = 0U;
    /* ... */
}

3.3 글로벌 변수 / static 변수

- 글로벌 변수는 앞에 g_를 붙이고 header에서 extern으로 선언한다.

- (단, 글로벌 변수의 사용은 지양한다.)

- static 변수는 별도의 prefix를 사용하지 않는다.

- 한 함수에서만 사용되는 변수는 반드시 그 함수 안에서 변수로 선언한다.

- 한 파일에 존재하는 여러 함수에서 공유되는 변수는 그 파일 안에서 정적(static) 변수로 선언한다.

/* 글로벌 변수 - g_ prefix */
/* globals.h */
extern int g_counter;

/* globals.c */
int g_counter = 0;

/* static 변수 - prefix 없음 (camelCase) */
/* dca_battery.c */
static dca_battery_status_e batteryStatus = E_DCA_BATTERY_STATUS_NORMAL;

/* dca_fault_manager.c */
static uint32_t dcaFaultFlag = E_DCA_FAULT_NONE;
static connect_e prevHp1Conn = DISCONN;

3.4 함수 명명 규칙

- 글로벌(공개) 함수는 [계층]_[파일명]_[기능] 으로 시작한다.

- static (내부) 함수는 [계층]_[파일명] prefix를 따르지 않는 것으로 글로벌 함수와 구분한다.

- 매개변수를 받지 않는 함수는 매개변수 목록에 반드시 void를 넣어준다.

/* 글로벌 함수 - 계층_파일명_기능 형식 */
void  app_rfcontrol_init(void);
bool  dca_battery_state_check(void);
drv_result_code_e drv_dac_open(drv_dac_slot_e slot);

/* static 함수 - prefix 없이 짧은 이름 사용 */
static void handle_power_switch_event(onoff_e state);
static void notify_changed(uint32_t changedMask);
static const char* th_step_name(th_step_e step);

3.5 typedef 접두사 / 접미사

| 구분 | 표기 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| define | D_ (prefix) | #define D_BATTERY_MV_VOLTAGE_MIN (1800U) |
| enum 멤버 | E_ (prefix) | E_DCA_BATTERY_STATUS_NORMAL |
| enum 별칭 | _e (suffix) | dca_battery_status_e |
| struct 별칭 | _t (suffix) | dca_system_info_t |
| global 변수 | g_ (prefix) | extern int g_counter; |
| static 변수 | (prefix 없음) | static uint32_t dcaFaultFlag; |
| array | (suffix 없음) | static const uint16_t mvSteps[9]; |
| pointer | (suffix 없음) | dca_system_info_t* sysInfo; |

4. 함수 작성 규칙

4.1 함수 내 변수 선언 위치

- 함수 안에서 변수를 선언할 때는 반드시 함수 첫 줄에 모든 변수를 선언하고 초기화한다.

- 함수 중간에서 새로운 변수를 선언하지 않는다 (C89 스타일).

/* O 올바른 예 - 함수 첫 줄에 모든 변수 선언 및 초기화 */
bool dca_plate_level_check(void)
{
    dca_adcfilter_info_t* adc        = dca_adcfilter_get_info();
    static bool           prevStatus = false;
    bool                  overLevel  = false;

    if (adc->plateLevel == 0U) {
        return false;
    }

    if (prevStatus) {
        overLevel = (adc->plateLevel > D_PLATE_LEVEL_UNDER_THRESHOLD);
    } else {
        overLevel = (adc->plateLevel >= D_PLATE_LEVEL_OVER_THRESHOLD);
    }

    /* ... */
}

/* X 잘못된 예 - 함수 중간에서 변수 선언 */
bool dca_plate_level_check(void)
{
    dca_adcfilter_info_t* adc = dca_adcfilter_get_info();
    if (adc->plateLevel == 0U) {
        return false;
    }
    static bool prevStatus = false;            // 중간 선언 X
    bool overLevel = false;                    // 중간 선언 X
    /* ... */
}

4.2 매개변수 없는 함수

- 매개변수를 받지 않는 함수는 반드시 매개변수 목록에 void를 명시한다.

/* O 올바른 예 */
void app_rfcontrol_init(void);
dca_system_info_t* dca_system_get_info(void);

/* X 잘못된 예 */
void app_rfcontrol_init();             // void 누락
dca_system_info_t* dca_system_get_info();

4.3 헤더 인클루드

- 외부 헤더(< >)와 커스텀 헤더(" ")는 가독성을 위해 그룹으로 분리하는 것을 권장하나, 강제 규칙은 아니다.

- 헤더 인클루드 순서는 별도로 정하지 않는다.

5. 프로젝트 정식 규칙

PLASMA-ENDO 프로젝트 전반에서 일관되게 사용되는 패턴을 정식 규칙으로 채택한다.

5.1 계층별 Result Code 표준 패턴

- 모든 계층(APP / DCA / DDI / DRV)은 각 계층별 _types.h 파일에 다음과 같은 표준 result code enum을 정의한다.

- 계층 간 결과값을 캐스팅하여 사용할 수 있도록 enum 멤버의 순서와 이름은 모든 계층에서 동일하게 유지한다.

/* 표준 형식 - 모든 계층 동일하게 적용 */
typedef enum {
    E_{LAYER}_OK,
    E_{LAYER}_FAIL,
    E_{LAYER}_DEVICE_NOT_FOUND,
    E_{LAYER}_MEM_FAIL,
    E_{LAYER}_BAD_ARGUMENT,
    E_{LAYER}_UNKNOWN
} {layer}_result_code_e;

/* 적용 예시 */

/* app_types.h */
typedef enum {
    E_APP_OK,
    E_APP_FAIL,
    E_APP_DEVICE_NOT_FOUND,
    E_APP_MEM_FAIL,
    E_APP_BAD_ARGUMENT,
    E_APP_UNKNOWN
} app_result_code_e;

/* dca_types.h */
typedef enum {
    E_DCA_OK,
    E_DCA_FAIL,
    E_DCA_DEVICE_NOT_FOUND,
    E_DCA_MEM_FAIL,
    E_DCA_BAD_ARGUMENT,
    E_DCA_UNKNOWN
} dca_result_code_e;

/* ddi_types.h, drv_types.h 도 동일한 형태로 정의 */

5.2 Enum Sentinel 패턴 (_MAX, _UNKNOWN)

- 상태(state), 슬롯(slot), 액션(action) 등 식별자형 enum을 정의할 때 마지막에 _MAX와 _UNKNOWN sentinel을 추가한다.

- _MAX : 요소 개수 표시용 또는 경계값 검사용으로 사용한다.

- _UNKNOWN : 정의되지 않은 값 또는 에러 상태를 나타내는 sentinel로 사용하며, _MAX와 동일한 값을 갖도록 정의한다.

/* 표준 형식 */
typedef enum {
    E_{NAME}_INIT,
    E_{NAME}_STANDBY,
    E_{NAME}_RUN,
    /* ... 실제 값들 ... */
    E_{NAME}_MAX,                                        // 요소 개수 / 경계값
    E_{NAME}_UNKNOWN = E_{NAME}_MAX                      // 미정의 / 에러 sentinel
} {name}_e;

/* 적용 예시 */
typedef enum {
    E_DCA_RFSOURCE_ACTION_INIT,
    E_DCA_RFSOURCE_ACTION_STANDBY,
    E_DCA_RFSOURCE_ACTION_RUN,
    E_DCA_RFSOURCE_ACTION_DISCHARGE,
    E_DCA_RFSOURCE_ACTION_STOP,
    E_DCA_RFSOURCE_ACTION_ERROR,
    E_DCA_RFSOURCE_ACTION_MAX,
    E_DCA_RFSOURCE_ACTION_UNKNOWN = E_DCA_RFSOURCE_ACTION_MAX
} dca_rfsource_action_e;

typedef enum {
    E_DDI_GPIO_POWER_LED,
    E_DDI_GPIO_DISCHARGE,
    /* ... */
    E_DDI_GPIO_PORT_MAX,
    E_DDI_GPIO_PORT_UNKNOWN = E_DDI_GPIO_PORT_MAX
} ddi_gpio_slot_e;

/* 사용 예시 - 범위 검사 */
if (slot >= E_DDI_GPIO_PORT_MAX) {
    return E_DDI_BAD_ARGUMENT;
}

5.3 상수 정수 리터럴 표기

- #define 상수값은 항상 괄호( )로 감싼다.

- unsigned 정수 리터럴은 U 접미사를 명시한다.

- 32비트 unsigned 비트 시프트 / 마스크 연산 등은 UL 접미사를 사용한다.

- return 문 등에서도 정수 리터럴 사용 시 접미사를 명시한다.

/* O 올바른 예 */
#define D_BATTERY_MV_VOLTAGE_MIN     (1800U)
#define D_BATTERY_HYSTERESIS_MV      (10U)
#define D_ADC_RESOLUTION             (12U)
#define D_RFPOWER_LEVEL_MAX          (30U)

const uint32_t maxAdcValue = (1UL << resolution) - 1UL;
mask |= (1UL << slot);

if (adcRaw == 0U) {
    return 0U;
}
return 100U;

/* X 잘못된 예 */
#define D_BATTERY_MV_VOLTAGE_MIN     1800              // 괄호 X, U X
#define D_ADC_RESOLUTION             12U               // 괄호 X
const uint32_t maxAdcValue = (1 << resolution) - 1;    // UL X
return 0;                                              // U X

5.4 헤더 가드 명명 규칙

- 헤더 가드 매크로는 [FILENAME]_H_ 형식으로 작성한다 (대문자, 끝에 언더스코어).

- #endif 뒤에 매크로 이름을 주석으로 명시한다.

- 프로젝트 내 모든 헤더는 동일한 형식을 따른다.

/* O 올바른 예 - dca_battery.h */
#ifndef DCA_BATTERY_H_
#define DCA_BATTERY_H_

#include "../tools/common.h"
#include "dca_types.h"

/* ... 헤더 내용 ... */

#endif /* DCA_BATTERY_H_ */


/* O 올바른 예 - app_types.h */
#ifndef APP_TYPES_H_
#define APP_TYPES_H_

/* ... 헤더 내용 ... */

#endif /* APP_TYPES_H_ */


/* X 잘못된 예 */
#ifndef APP_TYPES_H                                /* 끝에 _ 누락 */
#define APP_TYPES_H
/* ... */
#endif                                             /* 매크로 이름 주석 누락 */

5.5 중괄호 스타일 (K&R)

- 함수 정의 : 중괄호를 다음 줄에 배치 (Allman 스타일).

- 제어문 (if / else / for / while / switch) : 중괄호를 같은 줄에 배치 (K&R 스타일).

- else, else if는 닫는 중괄호 } 다음에 같은 줄로 이어 쓴다.

- 단일 라인 if / for 문에서도 중괄호를 생략하지 않고 항상 사용한다.

/* O 올바른 예 */

/* 함수 정의 - Allman 스타일 (중괄호 다음 줄) */
bool dca_battery_state_check(void)
{
    dca_system_info_t* sysInfo = dca_system_get_info();

    /* if / else - K&R 스타일 (중괄호 같은 줄, else는 } 다음 줄에) */
    if (overLevel) {
        plateLevelStatus = E_DCA_PLATE_LEVEL_STATUS_UNDER_LEVEL;
    } else {
        plateLevelStatus = E_DCA_PLATE_LEVEL_STATUS_NORMAL;
    }

    /* for - 중괄호 같은 줄 */
    for (uint8_t i = 0U; i < 9U; i++) {
        adcStepsCharge[i] = mvSteps[i] + D_BATTERY_HYSTERESIS_MV;
    }

    /* 단일 라인이라도 중괄호 사용 */
    if (adcRaw == 0U) {
        return 0U;
    }

    return true;
}

/* X 잘못된 예 */

/* 함수 정의에서 중괄호를 같은 줄에 배치 X */
bool dca_battery_state_check(void) {
    /* ... */
}

/* 단일 라인 if문에서 중괄호 생략 X */
if (adcRaw == 0U) return 0U;
if (adcRaw == 0U)
    return 0U;

/* else를 별도 줄에 배치 X */
if (overLevel) {
    /* ... */
}
else {
    /* ... */
}

6. 일반 규칙

- 모든 컴파일러 경고(warning)는 수정하여 배포한다.

- 배포 빌드 시에는 -Wall -Wextra 수준의 경고가 0개여야 한다.

부록 A. 명명 규칙 요약

| 구분 | 규칙 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 글로벌 함수 | [계층]_[파일명]_[기능], snake_case | dca_battery_state_check(void) |
| static 함수 | [계층]_[파일명] prefix 미사용, snake_case | static void notify_changed(...) |
| define | D_ prefix + UPPER_SNAKE_CASE, ( ) 감싸기 | #define D_BATTERY_MV_VOLTAGE_MIN (1800U) |
| enum 멤버 | E_ prefix + UPPER_SNAKE_CASE | E_DCA_BATTERY_STATUS_NORMAL |
| enum 별칭 | snake_case + _e suffix | dca_battery_status_e |
| struct 별칭 | snake_case + _t suffix | dca_system_info_t |
| struct 멤버 변수 | camelCase, 자료형 prefix 없음 | powerSW, footSWTrig, batteryFull |
| 지역 변수 | camelCase, 자료형 prefix 없음 | uint16_t adcRaw, bool isCharging |
| global 변수 | g_ prefix, header에서 extern 선언 | extern int g_counter; |
| static 변수 | prefix 없음, camelCase | static uint32_t dcaFaultFlag; |
| array / pointer | 별도 suffix 없음 | uint16_t mvSteps[9]; sysInfo; |
| 헤더 가드 | [FILENAME]_H_ + #endif 주석 | #ifndef DCA_BATTERY_H_ |
| 정수 리터럴 | U 접미사, 시프트는 UL | 100U, (1UL << x) |
| enum sentinel | 마지막에 _MAX, _UNKNOWN 추가 | E_..._MAX, E_..._UNKNOWN = E_..._MAX |
| 중괄호 스타일 | 함수: Allman / 제어문: K&R | if (...) { ... } else { ... } |